DS-2DE3Q144MXLAV2-T/GL2/L/C08S20(4mm)(XM)

A0V双摄4G小球

适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所

- 支持AOV功能，支持24小时轻存储，内置80 WH电池，支持AOV模式下15天续航

- 全景路和细节路最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps，在该分辨率下可输出实时图像

- 支持海康互联接入

- 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线

- 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m

- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

- 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB

- 符合防尘防水设计，抗干扰能力强

- 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商

| - 规格参数 |
| --- |
| 基础参数 |  |
| 传感器类型 | 全景路：1/3″ Progressive Scan CMOS 细节路：1/3″ Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 全景路：彩色：0.005 Lux 细节路：彩色：0.005 Lux |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 固定焦距 |
| 视场角 | 全景路：4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4° 细节路：4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4° |
| 最大光圈数 | 全景路：F1.6 细节路：F1.6 |
| 补光 |  |
| 补光灯类型 | 支持红外光、白光双补光，同时支持智能补光 |
| 补光灯距离 | 白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 红外波长范围 | 红外850 nm |
| 云台 |  |
| 预置点 | 300个 |
| 水平范围 | 全景路：手动调节-177.5°~177.5° 细节路：电动调节-170°~170° |
| 垂直范围 | 全景路：不支持 细节路：电动调节0°~80° |
| 水平速度 | 细节路：4~40°/s |
| 垂直速度 | 细节路：4~20°/s |
| 视频 |  |
| 最大分辨率 | 2560 × 1440 |
| 主码流帧率分辨率 | 通道1： 50 Hz：12.5 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 通道2： 50 Hz：12.5 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） |
| 子码流帧率分辨率 | 通道1： 50 Hz：12.5 fps（768 × 432） 通道2： 50 Hz：12.5 fps（768 × 432） |
| 视频压缩标准 | 主码流：H.265 子码流：H.265 |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| 音频 |  |
| 音频压缩标准 | G.711a |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps |
| 音频采样率 | 8 kHz |
| 环境噪声过滤 | 支持 |
| 移动通信参数 |  |
| 无线制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
| 无线频段 | LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/5/8 |
| SIM卡 | 内置电信、联通卡 |
| 图像 |  |
| 图像增强 | 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 图像设置 | 亮度，白平衡，饱和度，对比度，锐度 |
| 接口 |  |
| 音频 | 1个内置麦克风，1个内置扬声器 |
| SD卡扩展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB |
| 复位 | 支持 |
| 事件 |  |
| 普通事件 | 移动侦测（支持人形检测） |
| 联动方式 | 上传中心，声音报警 |
| 一般规范 |  |
| 工作温湿度 | 开启补光灯：-30 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 关闭补光灯：-30 °C~50 °C，湿度小于95%（无凝结） |
| 存储湿温度 | -30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结） |
| 使用环境说明 | 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等； 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境； 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境； 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求； |
| 电流及功耗 | 摄像机供电接口：4芯 M8头 DC: 12 V，1.5 A，最大功耗：18 W |
| 材质 | 外壳塑料 |
| 尺寸 | 产品尺寸：145.4 mm × 152.2 mm × 110.8 mm 包装尺寸：185 mm × 145 mm × 198 mm |
| 重量 | 净重：560 g 毛重：3250 g |
| 电池 |  |
| 续航时间 | 节能全时录像模式（检测间隔2s，按每天报警50次，预览10分钟计）：17.1天 全时录像模式（按每天报警50次，预览10分钟计）: 1.6天 |
| 电池类型 | 锂电池组 |
| 电池电压 | 9 V~12.6 V |
| 电池容量 | 80 Wh |
| 充电限制电压 | 12.6 V |
| 电池充电温度 | -10 °C~45 °C |
| 电池放电温度 | -20 °C~50 °C |
| 电池存储温度 | 1年：-20 ~ 25 °C ≤70% RH 3个月：-20~ 45 °C ≤70% RH 1个月：-20 ~60 °C ≤70% RH |
| 认证 |  |
| 防护 | IP65，防大暴雨 |
| 太阳能供电参数 |  |
| 太阳能组件类型 | 单晶硅 |
| 太阳能组件转换效率 | >21% |
| 太阳能板尺寸/重量 | 尺寸：350 × 291 × 4.2 mm（不含边框） 重量：930±90 g |
| 协议 |  |
| 接口协议 | 萤石 |
| 系统 |  |
| 其他功能 | 密码保护，视频遮盖，水印技术 |

- 外形尺寸